东南大学模拟电子电路实验

实  验  报  告

学号     04217751

姓名       张逸帆

2019年   3月 29日

实验名称  实验二 晶体三极管         成    绩

【背景知识小考察】

考察知识点：直流工作点计算

在图3-2-11所示电路中，双极型晶体管2N3904的β≈120，VBE(on)=0.7V。计算T1的各极电流和电压。填入表3-2-3计算栏。

图3-2-11. 晶体三极管静态工作点分析电路

【一起做仿真】

晶体管输出特性曲线

仿真设置: 仿真双极型晶体管2N3904的输出特性曲线。

双极型晶体管2N3904的输出特性曲线仿真图

从输出特性曲线族上，大致估算出双极型晶体管进入放大区时的vCE电压？它是一个固定的值吗？为什么？

回答：

估计vCE在0.3~0.5V之间。

不是。

因为存在体电阻。电流越大，体电阻上分压越大。

变化的β

仿真设置：仿真双极型晶体管β与VBE关系。

双极型晶体管β与VBE关系仿真图

请阐述β与vBE关系，说明直流工作点设置时的注意事项。

回答：

β起先随vBE增大而增大，随后开始减小。

故设置直流工作点时须限制vBE的范围，以使β足够大。

温度扫描

仿真设置：仿真双极型晶体管β与温度关系。

双极型晶体管β与温度关系仿真图

请阐述β与温度关系，读出不同温度时β值，记录于表3-2-1中。

表3-2-1：不同温度时的β值

| -40℃ | 27℃ | 125℃ |
| --- | --- | --- |
| β=93.569 | β=144.39 | β=233.10 |

β与温度关系：

温度越高，β越大，且几乎呈线性

晶体管fT仿真

仿真设置：仿真双极型晶体管fT。

请阐述β与频率的关系，并读出fβ和fT，记录于表3-2-2中。

表3-2-2：fβ和fT

| fβ | fT |
| --- | --- |
| 11.13MHz | 387.98MHz |

阐述β与频率的关系：

频率较低时，β稳定。

频率达到一定强度时，β开始快速下落，相位也逐渐减小。

晶体管直流偏置电路

1. 直流工作点分析，并填入表3-2-3中的仿真栏。

表3-2-3：晶体三极管2N3904静态工作点（RB2=20kΩ）

|  | 计算值 | 仿真值 | 实测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基极电流IB（μA） | 3.64 | 3.638 | NULL1 |
| 集电极电流IC（mA） | 0.437 | 0.439 | 0.455 |
| 集电极电压（V） | 2.95 | 2.936 | 2.86 |
| 发射极电压（V） | 0.967 | 0.974 | 1.03 |

注1：由于量程问题，基极电流无需实测。

注2：由于暂无法测试直流电流，请采用电压/电阻的方法得到实测电流。

- 将图3-2-11中的RB2改为2kΩ，重新进行直流工作点仿真， 完成表3-2-4。

表3-2-4：晶体三极管2N3904静态工作点（RB2=2kΩ）

|  | 仿真值 |
| --- | --- |
| 基极电流IB（μA） | 3.77×10-6 |
| 集电极电流IC（mA） | 8.31×10-8 |
| 集电极电压（V） | 5 |
| 发射极电压（V） | 1.91×10-7 |

3. 将图3-2-11中的RB2改为80kΩ，重新进行直流工作点仿真， 完成表3-2-5。

表3-2-5：晶体三极管2N3904静态工作点（RB2=80kΩ）

|  | 仿真值 |
| --- | --- |
| 基极电流IB（μA） | 39.366 |
| 集电极电流IC（mA） | 0.699 |
| 集电极电压（V） | 1.714 |
| 发射极电压（V） | 1.625 |
| β | 17.758 |

对比表3-2-3、3-2-4和3-2-5，说明在三种不同偏置情况下，晶体管处于何种工作区，填入表格3-2-6。体会偏置设置对三极管工作状态的影响及在不同工作区，晶体管各极电压和电流的情况变化。

表3-2-6：工作区

| RB2 | RB2=20kΩ | RB2=2kΩ | RB2=80kΩ |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作区 | 放大区 | 截止区 | 饱和区 |

【动手搭硬件】

晶体三极管偏置电路实验

将测得的电流、电压数据填入表3-2-3，完成计算值、仿真值和测试值的对比。

【研究与发现】：简单偏置电路与分压式偏置电路稳定性对比

- 将两种电路的仿真结果分别填入表3-2-8、3-2-9中的27℃栏。

- 对两个电路分别进行高低温度的工作点仿真，仿真温度为工业界的标准低温——-40℃和标准高温125℃，观察并记录此时的工作点变化，填入表3-2-8、3-2-9中的相应的温度栏。

3. 对比分析两种电路的温度仿真结果，你发现了什么？请思考原因和体会。

分压式比简单式对于温度变化更稳定。

表3-2-8  简单偏置电路不同温度的工作点仿真结果

|  | 27℃ | 125℃ | -40℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 基极电流IB（μA） | 3.630 | 3.766 | 3.539 |
| 集电极电流IC（μA） | 443.700 | 744.364 | 278.977 |
| 集电极电压（V） | 2.915 | 1.501 | 3.689 |
| β | 122.224 | 197.657 | 78.835 |

表3-2-9 分压式偏置电路不同温度的工作点仿真结果

|  | 27℃ | 125℃ | -40℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 基极电流IB（μA） | 3.638 | 2.788 | 4.668 |
| 集电极电流IC（μA） | 439.255 | 524.797 | 379.138 |
| 集电极电压（V） | 2.936 | 2.533 | 3.218 |
| β | 120.739 | 188.260 | 81.219 |